V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USŁUGI SPRZĘTOWO – TRANSPORTOWE

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

1.    Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

techniczne dotyczące usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

1.3.1.Usług sprzętowo-transportowych związanych z likwidacją gołoledzi i odśnieżaniem samochodem

Wykonawcy o ładowności 5-10 Mg - sprzętem powierzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg.

1.3.2.Usług sprzętowo-transportowych związanych z odśnieżaniem dróg  i  ulic  samochodem

ciężarowym lub ciągnikiem Wykonawcy - sprzętem powierzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg.

1.3.3.Usług sprzętowych związanych z załadunkiem materiałów uszorstniających i środków

chemicznych na pojazdy, na składowisku PZD Grudziądz.

1.3.4.Odśnieżania lub likwidacji gołoledzi innym sprzętem niż w pkt.1.3.1. i 1.3.2. tj. spycharkami,

koparko-spycharkami, ładowarkami, RCW.

1.4.  Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz wykonywanie prac

zgodnie z poleceniami kierującego pracami zimowego utrzymania.

1.5.2.Sprzęt musi być technicznie sprawny, dopuszczony przez właściwe organa do ruchu

na drogach  publicznych oraz przystosowany do pracy w każdych warunkach atmosferycznych,

w szczególności posiadać dodatkowe oświetlenie i lampę pulsującą.

1.5.3.Dla   prac   związanych  z  likwidacją   śliskości zimowej, odśnieżania samochodami lub

ciągnikami, załadunkiem mieszanki piasku z solą Wykonawca   zobowiązany   jest   podstawić

technicznie   sprawny   sprzęt  w  ciągu  2   godzin   od   chwili   wezwania   przez   PZD,

niezależnie od pory doby oraz dnia tygodnia;  czas pracy może być przerywany.

1.5.4.Czas pracy lub dyżuru będzie liczony od chwili stawienia się do siedziby PZD o ile kierujący

pracą nie zleci prowadzenia jej od miejsca garażowania pojazdu. Rodzaj wezwanego nośnika

określa PZD.

1.5.5.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej naprawy i konserwacji powierzonego przez PZD

sprzętu oraz zapewnienia materiałów pędnych do powierzonej piaskarki.

2.  Materiały

Materiały do likwidacji gołoledzi i uszorstnienia nawierzchni zapewnia Powiatowy Zarząd Dróg.

3. i 4. Sprzęt i transport

Zgodnie z "Instrukcją dla oferentów" pkt.4 .

Może  być  również  użyty  inny  niż  wymieniony,  o  ile  uzyska akceptację PZD,

a Wykonawca przystosuje go na własny koszt.

5.    Wykonanie robót.

5.1.  Montaż i demontaż sprzętu /osprzętu/ do nośników:

a). montaż do nośników piaskarek i pługów  obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania odkładnicy

pługa na nawierzchni,

- dopasowanie rozsypywarki do nośnika,

- sprawdzenie działania układu napędowego i dozującego,

b). montaż do nośników pługów obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania odkładnicy

pługa na nawierzchni,

c). demontaż  obejmuje:

- zdemontowanie osprzętu i zwrot PZD.

Czynności wymienione w pkt. a, b i c są  jednorazowe tzn. przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu zimowego.

5.2. Likwidacja gołoledzi polega na posypywaniu środkami chemicznymi, lub posypywaniu środkami

uszorstniającymi nawierzchni przy pomocy piaskarki zamontowanej na nośniku.

Szybkość robocza nośnika wynosić musi 30 - 40 km/godz, przy posypywaniu nawierzchni.

Ilość materiałów uszorstniających (max. 150 g/m2) określi PZD, w zależności od warunków

atmosferycznych. Odcinki dróg do posypywania wyznaczy każdorazowo PZD.

Samochód winien mieć każdorazowo zamontowaną piaskarkę z pługiem i w zależności od

panujących warunków atmosferycznych musi w czasie pracy likwidować śliskość lub odśnieżać,

albo wykonywać obie czynności równocześnie.

5.3. Odśnieżanie sprzętem powierzonym.

# Sposób  odśnieżania,  w  zależności  od panujących warunków atmosferycznych każdorazowo

określi kierujący pracami zimowymi.

W czasie pracy prędkość pojazdu nie powinna przekraczać 40km/godz.

Warstwa zalegającego śniegu po przejściu pługa nie może przekraczać 4 cm.

5.4. Załadunek materiałów uszorstniających i środków chemicznych:

- wysokość wysięgnika ładowarki winna wynosić min. 2,5 m,

- rodzaj materiału do załadunku określi każdorazowo PZD,

- po każdym załadunku pojazdu lub grupy pojazdów, pryzma z materiałami musi  być

uporządkowana,  aby  tworzyła regularne kształty.

5.5. Odśnieżanie lub likwidacja śliskości innym sprzętem.

W  zależności od rodzaju sprzętu i warunków atmosferycznych sposób i miejsce pracy

określi PZD.

6.    Kontrola jakości robót

PZD będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole ilości rozsypanych środków,

szerokości i długości sypania oraz kontrolę grubości pozostawionego śniegu, w ciągu 2-3

godzin od wykonania  pracy, o ile warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

7.    Obmiar robót

## Jednostką obmiaru jest  1 godzina pracy albo dyżuru oraz jednorazowa stawka za montaż lub

## demontaż osprzętu, zgodnie  z odpowiednimi kolumnami kosztorysów ofertowych.

8.    Odbiór robót

Odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, w oparciu o  zapisy  w  dziennikach

pracy sprzętu i na podstawie potwierdzonych zapisów w dokumentach najmu oraz których jakość

nie budzi zastrzeżeń.

9.    Podstawa płatności

9.1.  Cena za montaż i  demontaż osprzętu zawarta jest w cenie jednostkowej pracy czynnej i biernej

nośnika /kosztorys ofertowy nr 1 i 2/.

9.2.  Za godzinę pracy /kosztorysy ofertowe bez nr 5/.

Godzina  pracy  obejmuje  wszystkie  czynności  związane  z  obsługą  nośnika  w  czasie pracy na

drogach i na placu składowym, a w przypadku poz. kosztorysowych nr 1  i  2  również  z  obsługą,

zapewnieniem materiałów pędnych i naprawą osprzętu powierzonego przez Zamawiającego.

9.3.  Za godzinę pracy biernej tj. dyżuru /kosztorys ofertowy nr 1,2,4/

Jest to czas w okresie zmiennych warunków atmosferycznych, w  którym nośnik wraz z osprzętem

znajduje się w dyspozycji Zamawiającego, nie wykonując czynności związanych  z  likwidacją

gołoledzi, odśnieżaniem lub  załadunkiem  materiałów,  jednak  w  przeciągu  5 minut czynności

te będzie mógł podjąć.

W czasie bardzo niskich temperatur silniki nośnika i piaskarki winny być włączone.

10.   Przepisy związane

- Wytyczne robót zimowego utrzymania, do wglądu w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.