# Rozdział II

# Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia

Dodatek nr 1 do siwz

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu grudziądzkiego o łącznej długości zimowego utrzymania  301,028 km.

II. 	WARUNKI  USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.

- Stawka za godzinę najmu samochodu o ładowności 6-10 Mg, będącego własnością oferenta przy likwidacji śliskości zimowej piaskarkami P-1, odśnieżanie pługami jednostronnymi,  będącymi własnością PZD obejmuje:

- cenę pracy jednostki transportowej,

- koszt paliwa do piaskarki,

- obsługa piaskarki i lemiesza, łącznie z obsługą codzienną,

- koszt dojazdu jednostki transportowej do siedziby  miejsca dyspozycji,

- koszt napraw bieżących sprzętu będącego własnością PZD przy założeniu, że PZD pokrywa wartość części zamiennych dla sprzętu do likwidacji śliskości zimowej  i odśnieżania powyżej 150 zł brutto,

- montaż i demontaż pługa.

- Stawka za godzinę najmu nośnika przy odśnieżaniu pługami jednostronnymi PO-11, PO-64, POL-2  dwustronnymi POD-5 (pługi własnością PZD), zainstalowanymi na samochodzie o ładowności 6-10 Mg obejmuje;

- cenę pracy nośnika z pługiem,

- obsługa lemiesza, łącznie z obsługą codzienną,

- koszt dojazdu jednostki transportowej z pługiem do siedziby miejsca dyspozycji,

- koszt napraw bieżących sprzętu będącego własnością PZD przy założeniu, że PZD pokrywa wartość części zamiennych powyżej 150 zł brutto,

- montaż i demontaż pługa.

- Pojazdy wyposażone w piaskarki P-1 oraz pojazdy do odśnieżania z pługami muszą być

obowiązkowo wyposażone w telefony komórkowe. Koszt ponosi Wykonawca.

4.  Stawka za godzinę najmu pozostałych jednostek do odśnieżania np.: pługi ciągnikowe,

spycharki, ładowarki itp.(własność Wykonawcy) obejmuje:

- cenę pracy jednostki sprzętowej,

- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania.

5.   Stawka za godzinę najmu ładowarki (własność Wykonawcy) obejmuje:

- cenę pracy ładowarki,

- koszt dojazdu do miejsca załadunku.

6.   Stawka za dowóz 1  tony materiału uszorstniającego  na plac składowy PZD obejmuje:

- cenę zakupu 1 Mg żużla.

- cenę transportu 1 Mg  na plac składowy.

- Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości zimowej obejmuje:

-cenę zakupu 1 Mg piasku.

-cenę transportu 1 Mg  na plac składowy.

-cenę za wymieszanie 1 Mg piasku z określoną przez PZD ilością soli drogowej –  mieszanie na placu składowym.

- Stawka za dowóz 1 t. soli drogowej z  antyzbrylaczem na plac składowy PZD obejmuje:

- cenę zakupu 1 Mg soli drogowej z  antyzbrylaczem,

- cenę transportu 1 Mg na plac składowy

III. WARUNKI  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE  PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT  PRZY  ZIMOWYM  UTRZYMANIU  DRÓG.

1.   Likwidacja śliskości zimowej.

Śliskość zimowa likwidowana będzie mieszanką piasku z solą w miejscach wyznaczonych przez PZD. Likwidacja śliskości zimowej będzie dokonywana na  0,8 szerokości jezdni. Pozostała część zostanie zlikwidowana przez ruch pojazdów.

Zużycie mieszanki od 25 g/m2 do 150 g/m2, w zależności od warunków atmosferycznych i stanu dróg.

Talerze rozsypujące piasek wraz z osłonami muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń pojazdów znajdujących się na drodze.

Jazda piaskarką powinna odbywać się środkiem prawej połowy jezdni.

Ilość i rodzaj rozsypywanego materiału określać będzie każdorazowo dyżurny zimowego

utrzymania dróg.

Prędkość maksymalna pojazdu z piaskarką – 40 km/godz.

2.   Odśnieżanie dróg.

Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne, krzyżujące się drogi lub zatoki autobusowe. Nie wolno pozostawiać zgarniętego śniegu na  skrzyżowaniu z koleją.

Prędkość maksymalna pojazdu przy odśnieżaniu – 40 km/godz.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USŁUGI SPRZĘTOWO – TRANSPORTOWE PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

1.    Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

techniczne dotyczące usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

1.3.1.Usług sprzętowo-transportowych związanych z likwidacją gołoledzi i odśnieżaniem

samochodem Wykonawcy o ładowności 5-10 Mg - sprzętem powierzonym przez

Powiatowy Zarząd Dróg.

1.3.2.Usług sprzętowo-transportowych związanych z odśnieżaniem dróg  i  ulic  samochodem

ciężarowym lub ciągnikiem Wykonawcy - sprzętem powierzonym przez Powiatowy

Zarząd Dróg.

1.3.3.Usług sprzętowych związanych z załadunkiem materiałów uszorstniających i środków

chemicznych na pojazdy, na składowisku PZD Grudziądz.

1.3.4.Odśnieżania lub likwidacji gołoledzi innym sprzętem niż w pkt.1.3.1. i 1.3.2. tj.

spycharkami, koparko-spycharkami, ładowarkami, RCW.

1.4.  Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz wykonywanie prac

zgodnie z poleceniami kierującego pracami zimowego utrzymania.

1.5.2.Sprzęt musi być technicznie sprawny, dopuszczony przez właściwe organa do ruchu

na drogach publicznych oraz przystosowany do pracy w każdych warunkach

atmosferycznych, w szczególności posiadać dodatkowe oświetlenie i lampę pulsującą.

1.5.3.Dla   prac   związanych  z  likwidacją   śliskości zimowej, odśnieżania samochodami lub

ciągnikami, załadunkiem mieszanki piasku z solą Wykonawca zobowiązany jest

podstawić technicznie sprawny sprzęt w ciągu  2   godzin   od   chwili   wezwania  przez

PZD, niezależnie od pory doby oraz dnia tygodnia;  czas pracy może być przerywany.

1.5.4.Czas pracy lub dyżuru będzie liczony od chwili stawienia się do siedziby PZD o ile

kierujący pracą nie zleci prowadzenia jej od miejsca garażowania pojazdu. Rodzaj

wezwanego nośnika  określa PZD.

1.5.5.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej naprawy i konserwacji powierzonego przez

PZD  sprzętu oraz zapewnienia materiałów pędnych do powierzonej piaskarki.

2.  Materiały

Materiały do likwidacji gołoledzi i uszorstnienia nawierzchni zapewnia Powiatowy Zarząd

Dróg.

3. i 4. Sprzęt i transport

Zgodnie z "Instrukcją dla oferentów" pkt.4 .

Może  być  również  użyty  inny  niż  wymieniony,  o  ile  uzyska akceptację PZD,

a Wykonawca przystosuje go na własny koszt.

5.    Wykonanie robót.

5.1.  Montaż i demontaż sprzętu /osprzętu/ do nośników:

a). montaż do nośników piaskarek i pługów  obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania

odkładnicy pługa na nawierzchni,

- dopasowanie rozsypywarki do nośnika,

- sprawdzenie działania układu napędowego i dozującego,

b). montaż do nośników pługów obejmuje:

- zamontowanie płyty czołowej,

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania

odkładnicy pługa na nawierzchni,

c). demontaż  obejmuje:

- zdemontowanie osprzętu i zwrot PZD.

Czynności wymienione w pkt. a, b i c są  jednorazowe tzn. przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu zimowego.

5.2. Likwidacja gołoledzi polega na posypywaniu środkami chemicznymi, lub posypywaniu

środkami uszorstniającymi nawierzchni przy pomocy piaskarki zamontowanej na nośniku.

Szybkość robocza nośnika wynosić musi 30 - 40 km/godz, przy posypywaniu

nawierzchni.

Ilość materiałów uszorstniających (max. 150 g/m2) określi PZD, w zależności od

warunków atmosferycznych. Odcinki dróg do posypywania wyznaczy każdorazowo PZD.

Samochód winien mieć każdorazowo zamontowaną piaskarkę z pługiem i w zależności

od panujących warunków atmosferycznych musi w czasie pracy likwidować śliskość lub

odśnieżać, albo wykonywać obie czynności równocześnie.

5.3. Odśnieżanie sprzętem powierzonym.

# Sposób odśnieżania, w zależności od panujących warunków atmosferycznych

# każdorazowo określi kierujący pracami zimowymi.

W czasie pracy prędkość pojazdu nie powinna przekraczać 40km/godz.

Warstwa zalegającego śniegu po przejściu pługa nie może przekraczać 4 cm.

5.4. Załadunek materiałów uszorstniających i środków chemicznych:

- wysokość wysięgnika ładowarki winna wynosić min. 2,5 m,

- rodzaj materiału do załadunku określi każdorazowo PZD,

- po każdym załadunku pojazdu lub grupy pojazdów, pryzma z materiałami musi  być

uporządkowana,  aby  tworzyła regularne kształty.

5.5. Odśnieżanie lub likwidacja śliskości innym sprzętem.

W  zależności od rodzaju sprzętu i warunków atmosferycznych sposób i miejsce pracy

określi PZD.

6.    Kontrola jakości robót

PZD będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole ilości rozsypanych środków,

szerokości i długości sypania oraz kontrolę grubości pozostawionego śniegu, w ciągu 2-3

godzin od wykonania  pracy, o ile warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

7.    Obmiar robót

## Jednostką obmiaru jest  1 godzina pracy albo dyżuru oraz jednorazowa stawka za montaż

## lub demontaż osprzętu, zgodnie  z odpowiednimi kolumnami kosztorysów ofertowych.

8.    Odbiór robót

Odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, w oparciu o  zapisy  w  dziennikach

pracy sprzętu i na podstawie potwierdzonych zapisów w dokumentach najmu oraz

których jakość nie budzi zastrzeżeń.

9.    Podstawa płatności

9.1.  Cena za montaż i  demontaż osprzętu zawarta jest w cenie jednostkowej pracy czynnej i

biernej nośnika /kosztorys ofertowy nr 1 i 2/.

9.2.  Za godzinę pracy /kosztorysy ofertowe bez nr 5/.

Godzina pracy obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą nośnika w czasie

pracy na drogach i na placu składowym, a w przypadku poz. kosztorysowych nr 1  i  2

również z obsługą, zapewnieniem materiałów pędnych i naprawą osprzętu powierzonego

przez Zamawiającego.

9.3.  Za godzinę pracy biernej tj. dyżuru /kosztorys ofertowy nr 1,2,4/

Jest to czas w okresie zmiennych warunków atmosferycznych, w  którym nośnik wraz z

osprzętem  znajduje się w dyspozycji Zamawiającego, nie wykonując czynności

związanych  z  likwidacją gołoledzi, odśnieżaniem lub  załadunkiem  materiałów,

jednak  w  przeciągu  5 minut czynności te będzie mógł podjąć.

W czasie bardzo niskich temperatur silniki nośnika i piaskarki winny być włączone.

10.   Przepisy związane

Wytyczne robót zimowego utrzymania, do wglądu w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.