Dodatek nr 1

do siwz

ROZDZIAŁ II

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

1. OPIS TECHNICZNY- wyciąg z projektu budowlanego

- ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek, w którym projektuje się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na socjalne jest budynkiem wolno stojącym, znajduje się poza zasięgiem wszelkich uciążliwości. Obiekt z projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku gospodarczym i przystosowanie ich na pomieszczenia socjalne dla pracowników terenowych PZD.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

Na program użytkowy pomieszczeń socjalnych składa się projektowane pomieszczenie socjalne z szafkami odzieżowymi, zlewozmywakiem, umywalką, stołem z krzesłami, pomieszczenie sanitarne wyposażone w muszlę ustępową, pisuar i umywalkę oraz suszarnię odzieży roboczej wyposażoną w wieszaki na spodnie i kurtki oraz stojak na obuwie.

W związku z tym, że w budynku nie ma możliwości wydzielenia wiatrołapu zaprojektowano wiatrołap zewnętrzny z profili aluminiowych wypełniony szkłem bezpiecznym z zadaszeniem z poliwęglanu trójkomorowego.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR

- powierzchnia zabudowy	– 35,00 m2

- powierzchnia użytkowa	– 24,37 + 14,41 m3

- kubatura			- 164,00 m3

- ilość pomieszczeń		- 4 + 1

- wysokość budynku		- 5,02 m

- STAN ISTNIEJĄCY

    - Ściana gr. 41 cm – murowane z materiałów zróżnicowanych gazobetonu i cegły ceramicznej pełnej, dwustronnie otynkowane, projektuje się docieplenie budynku styropianem gr. 6 cm z tynkiem zewnętrznym mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymi do zewnętrznego stosowania;

    - Ściana gr. 15 cm – murowane z gazobetonu dwustronnie otynkowana;

    - Strop – istniejący żelbetowy;

    - Stropodach – istniejący o konstrukcji drewnianej krokwiowej o nachyleniu połaci 6o

    - Stolarka okienna – typowa PCV;

    - Rynny i rury spustowe – ocynkowane;

    - Parapety wewnętrzne i zewnętrzne – typowe PCV;

    - Posadzka – betonowa gr 7 cm;

    - Instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa i kanalizacyjna.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

    - Docieplenie budynku styropianem gr. 6 cm z tynkiem zewnętrznym mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymi do zewnętrznego stosowania;

    - Docieplenie stropu nad parterem styropianem gr. 10 cm i wylanie na nim posadzki betonowej gr. 6 cm zbrojonej;

    - Montaż wiatrołapu z profili aluminiowych;

    - Tynki zewnętrzne – mineralne cienkowarstwowe;

    - Tynki wewnętrzne – gipsowe układane maszynowo, w pomieszczeniach WC i łazience ściany do wysokości 2 m wyłożyć płytkami ściennymi, w pomieszczeniu kuchennym w miejscu montażu zlewozmywaka wykonać fartuch ochronny do wys. 2,00 m;

    - Wentylacja – rury wentylacyjne dwupłaszczowe o średnicy 150 mm. W pomieszczeniu suszarni i WC należy zamontować wentylator o wydajności 50 i 30 m3/h sprzężony z włącznikiem prądu. W dolnej części skrzydła drzwiowego w suszarni odzieży i WC zalecany nawiew o przekroju 200 cm2.;

    - Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne typowe z PCV, drzwi wewnętrzne typowe z płyty;

    - Posadzki – we wszystkich pomieszczeniach na podłogach ułożyć płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe;

    - Malowanie – projektuje się malowanie ścian powyżej płytek oraz sufitów farbami lateksowymi natomiast ściany zewnętrzne farbami silikatowymi.

2. PRZEDMIAR ROBÓT

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne

dla pracowników PZD Grudziądz

| Lp | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | j. m | Poszcz. | Razem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 0807-04 | ANALOGIA: Zerwanie szlichty 5,62+12,27+3,74+2,55 | m2 | 24,18 |  |
|  |  |  |  | Razem | 24,18 |
| 2.1 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi zewnętrznych 1,1x2,1 | m2 | 2,31 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,31 |
| 3.1 | KNR 0-19 1024-06 Analogia | Wiatrołap z profili ALU Zadaszenie 1,8x2,5 Ściany (1,8x2+2,4)x2,5 | m3 m2 | 4,50 15,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 19,50 |
| 4.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa 5,62+12,27+3,74+2,55 | m2 | 24,18 |  |
|  |  |  |  | Razem | 24,18 |
| 5.1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 24,18 | m2 | 24,18 |  |
|  |  |  |  | Razem | 24,18 |
| 6.1 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 24,18 | m2 | 24,18 |  |
|  |  |  |  | Razem | 24,18 |
| 7.1 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 24,18 | m2 | 24,18 |  |
|  |  |  |  | Razem | 24,18 |
| 8.1 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 6 cm (1,9+0,8)x2,56 -0,8x2,0 | m2 m2 | 6,91 -1,60 |  |
|  |  |  |  | Razem | 5,31 |
| 9.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 6,91x2 | m2 | 13,82 |  |
|  |  |  |  | Razem | 13,82 |
| 10.1 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5,62+12,27+3,74+2,55 | m2 | 24,18 |  |
|  |  |  |  | Razem | 24,18 |
| 11.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,9x2+4,23x2+2,84x2+1,73x2+2,84x2+1,18x2+1,92x2+3,06x2)x2,5 | m2 | 103,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 103,50 |
| 12.1 | KNR 2-02 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Sanitariaty (1,92x4+0,8x2+0,9x3+2,095)x2,0 Kuchnia 3,1x2,0 | m2 m2 | 30,41 6,20 |  |
|  |  |  |  | Razem | 36,61 |
| 13.1 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4 | szt | 4,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,00 |
| 14.1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,8x2,0x3+0,9x2,0x1 | m2 | 6,60 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6,60 |
| 15.1 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie Sufity 24,18 Ściany 103,5 Glazura -36,61 | m2 m2 m2 | 24,18 103,50 -36,61 |  |
|  |  |  |  | Razem | 91,07 |
| 16.1 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Sciany 6,93x4,65 6,93x4,32 6,01x(4,65+4,32)x0,5x2 -1,2x0,9x4 -0,88x0,65x2 -1,1x2,1x1 -1,1x1,5x1 Ościeża (1,2+0,9x2)x0,25x4 (0,88+0,65x2)x0,25x2 (1,1+2,1x2)x0,25x1 (1,1+1,5x2)x0,25x1 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 32,22 29,94 53,91 -4,32 -1,14 -2,31 -1,65 3,00 1,09 1,33 1,03 |  |
|  |  |  |  | Razem | 113,10 |
| 17.1 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 25 | m2 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 25,00 |
| 18.1 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome 106,65 | m2 | 106,65 |  |
|  |  |  |  | Razem | 106,65 |
| 19.1 | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ościeża o szer. do 30 cm (1,2+0,9x2)x0,25x4 (0,88+0,65x2)x0,25x2 (1,1+2,1x2)x0,25x1 (1,1+1,5x2)x0,25x1 | m2 m2 m2 m2 | 3,00 1,09 1,33 1,03 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6,45 |
| 20.1 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji 106,65+6,45 | m2 | 113,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 113,10 |
| 21.1 | KNR 2-02 0510-03 Analogia | Komin z blachy ocynkowanej dwuścienny ø 150 4,0x2 | m | 8,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,00 |
| 22.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa – docieplenie stropu nad parterem 6,39x4,51 | m2 | 28,82 |  |
|  |  |  |  | Razem | 28,82 |
| 23.1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6,39x4,51 | m2 | 28,82 |  |
|  |  |  |  | Razem | 28,82 |
| 24.1 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 6,39x4,51 | m2 | 28,82 |  |
|  |  |  |  | Razem | 28,82 |
| 25.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową 6,39x4,51 | m2 | 28,82 |  |
|  |  |  |  | Razem | 28,82 |
| 26.1 | KNR-2-02 0609 | Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm | m2 | 113,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 113,10 |