Dodatek nr 1

ROZDZIAŁ II – dokumentacja określająca przedmiot zamówienia

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu budowlanego na remont nawierzchni drogi powiatowej

nr 1416C Zielnowo – Fijewo poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie na odcinku o długości 872 m w miejscowości Zielnowo

1. Podstawa opracowania

- Umowa z PZD w Grudziądzu

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie.

- Rozpoznanie podłoża gruntowego.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43              z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.

- Katalog Typowych Nawierzchni Półsztywnych

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo na długości 0,872 km od km 0+000 do km 0+872.

Projektowany odcinek po remoncie ujednolici rodzaj nawierzchni na całym odcinku drogi między Zielnowem i Fijewem.

Stan prawny: działka nr 166/1.

3. Stan istniejący

Planowany remont drogi gminnej zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym – koronie drogi. Jezdnia posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego o szerokości 4,8 do 4,2 m.

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości od 0,8 do 1,0 m.

Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do rowów przydrożnych lub na teren przyległy do drogi.

4. Warunki gruntowo – wodne

W podłożu występują w większości grunty niewysadzinowe w grupie nośności G1, G2 – gliny piaszczyste. Do głębokości 1,5 m woda gruntowa nie występuje.

5. Rozwiązania projektowe

Wszystkie projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzenia       Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – D.U. nr 43       z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430.

Dla projektowanej przebudowy drogi  przyjęto następujące parametry projektowe:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 40 km/godz.

- szerokość jezdni – 4,0 m

- spadek poprzeczny – 2,5% daszkowy

- pobocza gruntowe – 1,0 m

5.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym

Projektowana oś  jezdni pokrywa się z osią istniejącą.

Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 543 Paparzyn - Szabda należy zachować istniejące  promienie łuków poziomych.

5.2.Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym

W profilu podłużnym projektowane rzędne zostały wyniesione ponad istniejące o grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni.

5.3.Konstrukcja nawierzchni jezdni

- potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 2/5, 5/8            i 8/16 mm

- średnio 8 cm górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego

Uwaga:

- na projektowanym odcinku na powierzchni ok. 50% ułożenie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego wykona PZD w Grudziądzu.

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podłożu spełniają warunek mrozoodporności.

5.4.Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo na grunty przyległe do drogi.

6. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegać będą na profilowaniu podłoża – istniejącej podbudowy celem wyrównania nierówności oraz nadania prawidłowych spadków poprzecznych.

7. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe

Na czas prowadzenia robót wykonawcę należy zobowiązać do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.

Ilość i rodzaj znaków określi projekt które nie jest objęty niniejszym opracowaniem.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8. Urządzenia obce i uzgodnienia

Z uwagi na powierzchniowy charakter robót –  odstąpiono od uzgodnień.

9. Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia.

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie –Plan BIOZ.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo

poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie na odcinku o długości 872 m

w miejscowości Zielnowo

| Poz. koszt. | SST | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża - istniejącej podbudowy | m2 | 3694 |
| 2 | D-04.04.04 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego- grubość warstwy średnio 8 cm | m2 | 1752 |
| 3 | D-05.03.10a | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową K1 70 i grysami kamiennymi o frakcjach 2/5, 5/8, 8/16 mm | m2 | 3516 |

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 1416C Zielnowo-Fijewo

województwo kujawsko-pomorskie, powiat grudziądzki, gmina Radzyń Chełmiński

Nazwa i adres inwestora:

# Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

CZĘŚĆ OPISOWA

dla informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

na remoncie drogi powiatowej

nr 1416C Zielnowo - Fijewo

- Zakres robót dla remontu drogi

1.Roboty przygotowawcze: profilowanie istniejącej podbudowy z tłucznia

2.Podbudowa: wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego

3.Roboty nawierzchniowe: wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia

nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- nie występują

- Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują

4.  Przewidywane zagrożenia występujące przy realizacji robót:

Zagrożenia wynikające z technologii robót

- wykonanie robót przygotowawczych nawierzchniowych

- transport technologiczny

- składowanie materiałów

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót i w czasie budowy:

- Przed rozpoczęciem budowy i robót:

- przeprowadzenie szkolenia ogólnego pracowników

- zapoznanie pracowników z projektem budowlanym, wykazem i rodzajem robót o szczególnym zagrożeniu

- zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia oraz ładu i porządku na budowie

- obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń

- obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy

-odpowiedzialnością pracowników za naruszenie przepisów bhp

- W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego

- wykonywania zaleceń w zakresie stanu bhp

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

  - Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

  - Zabezpieczenie robót przed ruchem drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania na czas prowadzonych robót w pasie drogowym

  - Wygrodzenie stref dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego

  - Ustawienia tablic ostrzegawczych

  - Prawidłowe składowanie materiałów budowlanych

  - Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż.

  - Dbałość o bezpieczny stan dróg technologicznych

  - Stosowanie sprzętu ochrony osobistej