( pieczęć wykonawcy )

# Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

„Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie wraz z jego przebudową”

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOMODERNIZACJA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dach |  |  |  |  |  |
| 1.1 1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 245.48 |  |  |
| 1.1 2 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 92.40 |  |  |
| 1.1 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 138.10 |  |  |
| 1.1 4 | KNR 2-02 0609-01 | ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na lepiku – STYROPAPA GR. 10 CM | m2 | 1611.88 |  |  |
| 1.1 5 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100m2 papą zgrzewalną - papa podkładowa | m2 | 1611.88 |  |  |
| 1.1 6 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100m2 papą zgrzewalną - papa nawierzchniowa | m2 | 1611.88 |  |  |
| 1.1 7 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż pasów nadrynnowych – okapów | m | 245.48 |  |  |
| 1.1 8 | KNR 2-02 508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy ocynkowanej | m | 245.48 |  |  |
| 1.1 9 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm – z blachy ocynkowanej | m | 92.40 |  |  |
| 1.1 10 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm OGNIOMURY | m2 | 71.36 |  |  |
| 1.1. 11 | KNR 4-01 0735-09 | Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 25.00 |  |  |
| 1.1 12 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm B15 | m2 | 1.90 |  |  |
| 1.1 13 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | 1.00 |  |  |
| 1.2 | Docieplenie i elewacja |  |  |  |  |  |
| 1.2 14 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – zamocowanie listwy cokołowej | m | 304.79 |  |  |
| 1.2 15 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER - Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm do ścian | m2 | 1019.95 |  |  |
| 1.2 16 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ościeży | m2 | 107.10 |  |  |
| 1.2 17 | KNR 0-23 2612-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt. | 5100.00 |  |  |
| 1.2 18 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 1019.95 |  |  |
| 1.2 19 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 107.10 |  |  |
| 1.2 20 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 428.20 |  |  |
| 1.2 21 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 1127.05 |  |  |
| 1.2 22 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERAMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 1019.95 |  |  |
| 1.2 23 | KNR 0-23 0931-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ościeża o szer. do 15 cm | m2 | 107.10 |  |  |
| 1.2 24 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 22.73 |  |  |
| 1.2 25 | NNRNKB 202 0541-02 | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 40.91 |  |  |
| 1.2 26 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji | m2 | 1127.05 |  |  |
| 1.2 27 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 1320.00 |  |  |
| 1.2 28 | NNRNKB 202 2803-02 | (z. VI) Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm – COKÓŁ | m2 | 121.92 |  |  |
| 1.3 | Wymiana bram; drzwi i okien |  |  |  |  |  |
| 1.3 29 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 84.37 |  |  |
| 1.3 30 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 15.00 |  |  |
| 1.3 31 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 1.3 32 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 256.29 |  |  |
| 1.3 33 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian luz zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej cegłami | m3 | 21.21 |  |  |
| 1.3 34 | KNR 4-01 0712-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 55.81 |  |  |
| 1.3 35 | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 3.50 |  |  |
| 1.3 36 | KNR 4-01 0336-07 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej | m | 7.00 |  |  |
| 1.3 37 | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej dla belek stalowych | gniazd | 2.00 |  |  |
| 1.3 38 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 7.00 |  |  |
| 1.3 39 | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 3.50 |  |  |
| 1.3 40 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie Wapiennej luz cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 2.77 |  |  |
| 1.3 41 | KNR 0-19 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 | 8.90 |  |  |
| 1.3 42 | KNR 0-19 1023-08 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5m2 | m2 | 6.75 |  |  |
| 1.3 43 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.ponad 2.0 m2 | m2 | 1.56 |  |  |
| 1.3 44 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.ponad 2.5 m2 | m2 | 9.00 |  |  |
| 1.3 45 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.ponad 2.5 m2 | m2 | 156.77 |  |  |
| 1.3 46 | KNR 2-02 0129-01 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości do 1 m | szt. | 13.00 |  |  |
| 1.3 47 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie podokienników, długości ponad 1 m | szt. | 50.00 |  |  |
| 1.3 48 | KNR 2-02 1205-01- ANALOGIA | Demontaż bram | m2 | 87.28 |  |  |
| 1.3 49 | KNR 2-02 2004-06 | Obud.belek i podciągów płytami GKFI na rusztach metal. pojedyń.jedno- warstw.100-01 – ZABUDOWA NAD BRAMAMI | m2 | 16.96 |  |  |
| 1.3 50 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 16.96 |  |  |
| 1.3 51 | KNR 2-02 0616-04 | ANALOGIA: Izolacja pionowa z folii paroszczelnej | m2 | 16.96 |  |  |
| 1.3 52 | KNR 2-0 0616-04 | ANALOGIA: Izolacja pionowa z folii paroprzepuszczalnej | m2 | 16.96 |  |  |
| 1.3 53 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 55.81 |  |  |
| 1.3 54 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - Płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 16.96 |  |  |
| 1.3 55 | KNR 2-02 1205-01 ANALOGIA | Bramy podnoszone | m2 | 92.09 |  |  |
| 1.3 56 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia | m2 | 24.15 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| 1.4 57 | KNR 2-15 0403-0101-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 15 mm | m | 283,00 |  |  |
| 1.4 58 | KNR 2-15 0403-02-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 20 mm | m | 91,00 |  |  |
| 1.4 59 | KNR 2-15 0403-03-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 25 mm | m | 42,00 |  |  |
| 1.4 60 | KNR 2-15 0403-0301-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 32 mm | m | 61,00 |  |  |
| 1.4 61 | KNR 2-15 0403-04-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 40 mm | m | 9,00 |  |  |
| 1.4 62 | KNR 2-15 0404-02-040 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/ | m | 486,00 |  |  |
| 1.4 63 | KNR 2-15 0512-01-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt | 29,00 |  |  |
| 1.4 64 | KNR 2-15 0415-0101-020 | Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N z głowicą o średnicy nominalnej do 15 mm | szt | 29,00 |  |  |
| 1.4 65 | KNR 2-15 0415-0101-020 | Analogia - głowica termostatyczna do zaworów o średnicy nominalnej do 15 mm | szt | 7,00 |  |  |
| 1.4 66 | KNR 2-15 0415-0101-020 | Zawór grzejnikowy termostatyczny RLV o średnicy nominalnej do 15 mm | szt | 29,00 |  |  |
| 1.4 67 | KNR 2-15W 0412-07-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 12,00 |  |  |
| 1.4 68 | KNR 2-15 0422-0101-090 | Rury przyłączne do grzejników C.O. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm | kpl | 29,00 |  |  |
| 1.4 69 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,40m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 4,00 |  |  |
| 1.4 70 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,72m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 4,00 |  |  |
| 1.4 71 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,80m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 6,00 |  |  |
| 1.4 72 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,92m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.4 73 | KNR 2-15 419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,0m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 2,00 |  |  |
| 1.4 74 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,20m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 4,00 |  |  |
| 1.4 75 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,40m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 3,00 |  |  |
| 1.4 76 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,60m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 2,00 |  |  |
| 1.4 77 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,80m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.4 78 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/0,40m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 2,00 |  |  |
| 1.4 79 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/0,52m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 2,00 |  |  |
| 1.4 80 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/0,80m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.4 81 | KNR 2-15 0419-01-090 | Grzejnik stalowy płytowy 22KV/600/0,92m wraz z dwoma kompletami zawieszenia | kpl | 2,00 |  |  |
| 1.4 82 | KNR 2-15W 0425-02-020 | Grzejniki stalowe łazienkowe CosmoART o wysokości 700 mm i szer. 0,4m | szt | 1,00 |  |  |
| 1.4 83 | KNR 2-15W 0425-02-020 | Grzejniki stalowe łazienkowe CosmoART o wysokości 700 mm i szer. 0,5m | szt | 1,00 |  |  |
| 1.4 84 | KNR 7-12 0103-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm, stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 50,50 |  |  |
| 1.4 85 | KNR 7-12 0105-04-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł | m2 | 50,50 |  |  |
| 1.4 86 | KNR 7-12 0201-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną | m2 | 50,50 |  |  |
| 1.4 87 | KNR 7-12 0209-0401-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejno-żywiczną nawierzchniową | m2 | 50,50 |  |  |
| 1.4 88 | KNR 2-16 0310-01-050 | Izolacja rurociągów otulinami z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej o średnicy zewnętrznej 45-48 mm przy grubości izolacji 30 mm | m2 | 59,00 |  |  |
| 1.4 89 | KNR 4-01 0333-04-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł | szt | 46,00 |  |  |
| 1.4 90 | KNR 4-01 0323-04-020 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt | 46,00 |  |  |
| 1.4 91 | KNR 00-14 2011-01-050 | Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia (obudowa przewodów centralnego ogrzewania) | m2 | 40,00 |  |  |
| 1.5 | Wentylacja mechaniczna |  |  |  |  |  |
| 1.5 92 | KNR 2-17W 0208-01-020 | Wentylatory dachowe typu WVPKV firmy Konwektor Lipno | szt | 10,00 |  |  |
| 1.5 93 | KNR 2-17W 0210-02-020 | Króćce amoryzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicach do 315 mm | szt | 17,00 |  |  |
| 1.5 94 | KNR 2-17W 0213-01-020 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe. Otwory ssące wentylatorów o średnicach do 400 mm + przepustnica + taca ociekowa | szt | 17,00 |  |  |
| 1.5 95 | KNR 2-17W 0134-01-020 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 1800 mm | szt | 17,00 |  |  |
| 1.5 96 | KNR 2-17W 0137-01-020 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt | 17,00 |  |  |
| 1.5 97 | KNR 2-17W 0206-01-020 | Wentylatory ścienne wywiewne typu STYL | szt | 8,00 |  |  |
| 1.5 98 | KNR 2-17W 0201-01-020 | Analogia - odsysacz bębnowy Alan | szt | 5,00 |  |  |
| 1.5 99 | KNR 2-17W 0201-01-020 | Analogia - wyciąg stanowiskowy Filtercar | szt | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Wewnętrzna instalacja gazowa |  |  |  |  |  |
| 1.6 100 | KNR 2-15W 0304-01-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6,00 |  |  |
| 1.6 101 | KNR 2-15W 0304-02-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 97,00 |  |  |
| 1.6 102 | KNR 2-15W 0304-03-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych ,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2,00 |  |  |
| 1.6 103 | KNR 2-15W 0304-04-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16,00 |  |  |
| 1.6 104 | KNR 2-15W 0304-05-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 11,00 |  |  |
| 1.6 105 | KNR 2-15W 0304-06-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 42,00 |  |  |
| 1.6 106 | KNR 2-15W 0304-07-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18,00 |  |  |
| 1.6 107 | KNR 2-15W 0307-04-040 | Próba instalacji z rur stalowych o średnicy do 65 mm (na 1 m rurociągu gazowego), dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych | m | 191,00 |  |  |
| 1.6 108 | KNR 2-15W 0313-05-020 | Zawory kulowe gazowe o średnicy 15 mm, o połączeniach spawanych | szt | 1,00 |  |  |
| 1.6 109 | KNR 2-15W 0313-05-020 | Zawory kulowe gazowe o średnicy 20 mm, o połączeniach spawanych | szt | 11,00 |  |  |
| 1.6 110 | KNR 2-15W 0312-0801-020 | Analogia - podłączenie urządzeń gazowych. Filtr gazowy o śr.20mm | szt | 11,00 |  |  |
| 1.6 111 | KNR 0712 0101-01-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 25,20 |  |  |
| 1.6 112 | KNR 0712 0201-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną | m2 | 25,20 |  |  |
| 1.6 113 | KNR 0712 0209-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną nawierzchniową, ogólnego stosowania | m2 | 25,20 |  |  |
| 1.6 114 | Wacetob KNR 021 0216-01-099 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane | Przej. | 12,00 |  |  |
| 1.6 115 | Wacetob KNR 021 0210-01-090 | Szafka gazomierza i kurka głównego (na elewacji budynku) | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.6 116 | KNR 2-15W 0309-05-090 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 65 mm, w szafce na granicy posesji | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.6 117 | KNR 2-15W 0309-05-090 | Montaż gazomierza G25N z telemetrią (telemetria dostarczona przez Zakład Gazowniczy) | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.6 118 | KNR 2-15W 0312-0601-020 | Zawory kulowe gazowe o średnicy 65 mm ,o połączeniach gwintowanych (w szafkach) | szt | 1,00 |  |  |
| 1.6 119 | KNR 2-15W 0314-09-020 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem 4-palnikowe o połączeniu złączem elastycznym | szt | 1,00 |  |  |
| 1.6 120 | KNR 2-15W 0315-01-090 | Nagrzewnice gazowe typu XR 10 + montaż, uruchomienie | kpl | 5,00 |  |  |
| 1.6 121 | KNR 2-15W 0315-01-090 | Nagrzewnice gazowe typu XR 20 + montaż, uruchomienie | kpl | 5,00 |  |  |
| 1.7 | Technologia kotłowni gazowej |  |  |  |  |  |
| 1.7 122 | KNR 00-31 0215-01-090 | Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o zakresie mocy 43,0 kW z automatyka pogodowa i systemem spalin 100 o wys. 7,0m | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.7 123 | KNR 0220 0411-01-020 | Podłączenie kotła (zawór odcinający c.o. z zaworem do napełniania i spustu wody, zawór odcinający powrót c.o, zawór bezpieczeństwa, przyłącze do naczynia wzbiorczego, zawór gazowy dla kotła, osłona izolacyjna + kołnierze) | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 124 | KNR 00-31 0213-01-020 | Sprzęgło hydrauliczne | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 125 | KNR 00-31 0213-01-020 | Pojemnik neutralizujący kondensat z wspornikiem naściennym | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 126 | KNR 00-31 0213-01-020 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego typu N Reflex z niezbędnym oprzyrządowaniem: fillset, servitec magcontrol, uruchomienie | szt | 2,00 |  |  |
| 1.7 127 | KNR 00-31 0204-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. typu UPS dla obiegów grzewczych | szt | 3,00 |  |  |
| 1.7 128 | Wacetob KNR 021 0513-01-040 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm | m | 3,00 |  |  |
| 1.7 129 | KNR 2-15W 0411-01-020 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 10-15 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 3,00 |  |  |
| 1.7 130 | KNR 2-15W 0411-02-020 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 3,00 |  |  |
| 1.7 131 | KNR 2-15W 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 6,00 |  |  |
| 1.7 132 | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32-40 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 6,00 |  |  |
| 1.7 133 | KNR 2-15W 0411-0104-020 | Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne o średnicy nominalnej 10-15 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 134 | KNR 2-15W 0411-0204-020 | Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 20 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 135 | KNR 2-15W 0411-0304-020 | Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 2,00 |  |  |
| 1.7 136 | KNR 2-15W 0411-0404-020 | Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32-40 mm, o połączeniach gwintowanych | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 137 | KNR 00-31 0209-01-020 | Montaż zaworów regulacyjnych trójdrogowych. Średnica nominalna armatury 25 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 138 | KNR 00-31 0209-01-020 | Montaż zaworów regulacyjnych trójdrogowych. Średnica nominalna armatury 20 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 139 | KNR 00-31 0209-01-020 | Montaż zaworów regulacyjnych trójdrogowych. Średnica nominalna armatury 15 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 140 | KNR 00-31 0209-05-020 | Montaż termometrów technicznych. Średnica nominalna armatury 15 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 1.7 141 | KNR 00-31 0209-06-020 | Montaż manometrów technicznych. Średnica nominalna armatury 15 mm | szt | 12,00 |  |  |
| 1.7 142 | KNR 0215 0415-05-020 | Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 8,00 |  |  |
| 1.7 143 | KNR 00-31 0105-05-090 | Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy zasobnikowych wody użytkowej, stojących o pojemności 300 dm3 | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.7 144 | KNR 00-31 0204-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u. typu UPS (B) | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 145 | KNR 00-31 0204-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.w.u. typu UPS (B) | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 146 | KNR 0220 0411-01-020 | Zawory bezpieczeństwa SYR typ 2115 | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 147 | KNR 00-31 0213-01-020 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego typu DD Reflex z niezbędnym oprzyrządowaniem: flowjet, szybkozłączka, uruchomienie | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 148 | KNR 00-31 0209-09-020 | Montaż filtrów siatkowych. Średnica nominalna armatury 25-32 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 1.7 149 | KNR 00-31 0209-09-020 | Montaż filtrów siatkowych. Średnica nominalna armatury 15-20 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 1.7 150 | KNR 00-31 0110-02-020 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20 mm do wody zimnej, typ JS | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 151 | KNR 00-31 0109-0102-020 | Montaż zaworów antyskażeniowych CA o średnicy nominalnej 32 mm gwintowanych do wody zimnej | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 152 | KNR 2-15W 0229-01-020 | Zlewy blaszany | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 153 | KNR 2-15W 0135-02-020 | Zawory wodne czerpalne żeliwne, ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 154 | KNR 2-15W 0115-02-020 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych ,baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 155 | KNR 2-15W 0218-01-020 | Wpusty ściekowe nierdzewny o średnicy 100 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 156 | KNR 0217 0101-01-050 | Kanały nawiewny "zetowy" | m2 | 1,50 |  |  |
| 1.7 157 | KNR 0220 0403-02-020 | Próby kotłowni gazowej | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 158 | KNR 0220 0404-01-020 | Uruchomienie kotłowni gazowej | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7 159 | Wacetob KNR 021 0224-01-090 | Studnie rewizyjne o sr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 0,5 m | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.7 160 | Wacetob KNR 215 0203-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 1,50 |  |  |
| 1.7 161 | KNR 0401 0106-02-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorie, przy istniejących fundamentach | m3 | 3,50 |  |  |
| 1.7 162 | KNR 0401 0106-03-060 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów | m3 | 3,50 |  |  |

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto 	________________________ zł

podatek VAT	________________________ zł

brutto 	________________________ zł

(słownie: ________________________________________________________________ zł )

_______________________

(data)

_________________________________

(podpis uprawnionego przedstawiciela         wykonawcy)