Załącznik nr 5 do siwz.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

  - W miejscach, gdzie w opisie urządzeń wskazano znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za rozwiązanie „równoważne” uznany zostanie Przedmiot zamówienia, którego zaoferowane parametry będą nie gorsze/ niższe niż parametry rozwiązania opisanego w ust. 3, a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założeniami i warunkami określonymi w SIWZ.

- Zamówienie obejmuje dostawę: 2 szt. laptopów, 3  komputerów, 6 monitorów, urządzenie wielofunkcyjne, 2 sztuki pakietu oprogramowania biurowego,1 taśma do serwera, aparat cyfrowy z obiektywem, macierz dyskowa, 4 dyski twarde do macierzy dyskowej,

- Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia przedstawione zostały poniżej:

Laptop – 2 szt.:

| Procesor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prędkość procesora | Co najmniej 2,0 GHz |  |
| Obsługa pamięci masowych |  |  |
| Rodzaj dysku | • Standardowy (nośnik magnetyczny) SSD Solid State Disc |  |
| Pojemność dysku (HDD) | Co najmniej 500 GB |  |
| Pojemność pamięci FLASH | Co najmniej 128 GB |  |
| Pamięć |  |  |
| Zainstalowana pamięć | Co najmniej 8GB |  |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |  |
| Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |  |
| Wyświetlacz LCD, przekątna | 15,6” |  |
| Wyświetlacz LCD |  |  |
| Przekątna ekranu LCD |  | 15,6 cali |
| Typ ekranu |  | TFT Full-HD [LED] |
| Ekran dotykowy |  | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość LCD |  | 1920 x 1080 |
| Wbudowane układy |  |  |
| Typ karty graficznej |  | Zintegrowany |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci |  | Przydzielana dynamicznie |
| Karta dźwiękowa |  | High Definition Audio |
| Urządzenia wskazujące |  | TouchPad |
| Klawiatura numeryczna |  | Tak |
| Podświetlana klawiatura |  | Tak |
| Interfejsy / Komunikacja |  |  |
| Złącza zewn. |  | • 1x USB 3.0 - Power Share • RJ-45 LAN • 1x HDMI • wejście słuchawkowe i mikrofonowe • 1x VGA • 1x Kensington Lock konektor • 1x USB 2.0 • 2x USB 3.0 • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) |
| Bezprzewodowa karta sieciowa |  | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej |  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  | Tak |
| Czytnik kart pamięci |  | Tak |
| Typy odczytywanych kart pamięci |  | SecureDigital Card |
| Zainstalowany system operacyjny: System operacyjny z możliwością udostępniania danych i wbudowanym w system Firewall, biznesowy współpracujący z usługami domenowymi Windows Gwarancja: co najmniej 12 miesiecy |  |  |

Komputer – 2 szt.:

| Informacje podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |  |  |  |
| Procesor |  |  |  |  |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |  |  |  |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |  |  |  |
| Częstotliwość procesora |  |  | Co najmniej 2,5 GHz |
| Ilość zainstalowanych dysków |  |  | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku |  |  | Co najmniej 500 TB |
| Typ zainstalowanego dysku |  |  | SATA |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) |  |  | DVD±RW |
| Pamięć |  |  |  |
| Pojemność zainstalowanej pamięci |  |  | Co najmniej 4GB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci |  |  | DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci |  |  | Co najmniej 2400 MHz |
| Wbudowane układy |  |  |  |
| Zintegrowana karta graficzna |  |  | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej |  |  | zintegrowana |
| Zintegrowana karta dźwiękowa |  |  | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej |  |  | Zintegrowany |
| Zintegrowana karta sieciowa |  |  | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej |  |  | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa |  |  | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej |  |  | IEEE 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  | Tak |
| Szczegóły płyty |  |  |  |
| Ilość slotów PCI-E 1x |  |  | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x |  |  | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x |  |  | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x |  |  | 1 szt. |
| Interfejsy / Komunikacja |  |  |  |
| Interfejsy |  |  | • 4 x USB 2.0 • 1 x RJ-45 (LAN) • 1 x HDMI • 1 x VGA • 1 x audio • 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 |  | • 4 x USB 2.0 (tylny panel) |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny: System operacyjny z możliwością udostępniania danych i wbudowanym w system Firewall, biznesowy współpracujący z usługami domenowymi Windows Gwarancja: co najmniej 36 miesiecy |  |  |  |  |

Komputer – 1 szt. :

| Informacje podstawowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |  |  |  |
| Procesor |  |  |  |  |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |  |  |  |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |  |  |  |
| Częstotliwość procesora |  |  | Co najmniej 3 GHz |
| Pojemność pamięci cache [L3] |  |  | 6 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków |  |  | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku |  |  | Co najmniej 256GB - SSD |
| Typ zainstalowanego dysku |  |  | SATA |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) |  |  | DVD±RW |
| Pamięć |  |  |  |
| Pojemność zainstalowanej pamięci |  |  | Co najmniej 8GB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci |  |  | DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci |  |  | Co najmniej 2400 MHz |
| Wbudowane układy |  |  |  |
| Zintegrowana karta graficzna |  |  | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej |  |  | zintegrowana |
| Zintegrowana karta dźwiękowa |  |  | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej |  |  | Zintegrowany |
| Zintegrowana karta sieciowa |  |  | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej |  |  | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa |  |  | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej |  |  | IEEE 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  | Tak |
| Szczegóły płyty |  |  |  |
| Ilość slotów PCI-E 1x |  |  | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x |  |  | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x |  |  | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x |  |  | 1 szt. |
| Interfejsy / Komunikacja |  |  |  |
| Interfejsy |  |  | • 2 x USB 3.0 • 4 x USB 2.0 • 1 x RJ-45 (LAN) • 1 x HDMI • 1 x VGA • 1 x audio • 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 |  | • 2 x USB 3.0 (przedni panel) • 4 x USB 2.0 (tylny panel) |  |  |
| Zainstalowany system operacyjny: System operacyjny z możliwością udostępniania danych i wbudowanym w system Firewall, biznesowy współpracujący z usługami domenowymi Windows Gwarancja: co najmniej 36 miesiecy |  |  |  |  |

Monitor – 2 szt.:

| Gwarancja | Co najmniej 1 rok w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- |
| przekątna | Co najmniej 23.5 cala |
| rodzaj podświetlenia | LED |
| panel dotykowy | nie |
| zakrzywiony ekran | nie |
| rozdzielczość nominalna | Co najmniej 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| głośniki | nie |
| obrotowy ekran [pivot] | nie |

Złącza:

| cyfrowe złącze DVI lub HDMI | tak |
| --- | --- |

Dodatkowe informacje o matrycy:

| kontrast | Co najmniej 12000000:1 (dynamiczny) |
| --- | --- |
| jasność | Co najmniej 250 cd/m² |
| czas reakcji plamki | Co najmniej 5 ms |
| ilość wyświetlanych kolorów | Co najmniej 16.7 mln |

Pozostałe:

| akcesoria | - kabel zasilajacy ¦ kabel DVI-D |
| --- | --- |

Monitor – 2 szt.:

| Gwarancja | Co najmniej 1 rok w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- |
| przekątna | Co najmniej 26.5 cala |
| rodzaj podświetlenia | LED |
| panel dotykowy | nie |
| zakrzywiony ekran | nie |
| rozdzielczość nominalna | Co najmniej 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| głośniki | nie |
| obrotowy ekran [pivot] | nie |

Złącza:

| cyfrowe złącze DVI lub HDMI | tak |
| --- | --- |

Dodatkowe informacje o matrycy:

| kontrast | Co najmniej 12000000:1 (dynamiczny) |
| --- | --- |
| jasność | Co najmniej 250 cd/m² |
| czas reakcji plamki | Co najmniej 5 ms |
| ilość wyświetlanych kolorów | Co najmniej 16.7 mln |

Pozostałe:

| akcesoria | - kabel zasilajacy ¦ kabel DVI-D |
| --- | --- |

Monitor – 2 szt.:

| Gwarancja | Co najmniej 3 lata w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- |
| przekątna | Co najmniej 32” cala |
| rodzaj podświetlenia | LED |
| panel dotykowy | nie |
| zakrzywiony ekran | nie |
| rozdzielczość nominalna | Co najmniej 1920 x 1080 (Full HD) piksele |
| głośniki | nie |
| obrotowy ekran [pivot] | nie |

Złącza:

| cyfrowe złącze DVI lub HDMI | tak |
| --- | --- |

Dodatkowe informacje o matrycy:

| kontrast | Co najmniej 12000000:1 (dynamiczny) |
| --- | --- |
| jasność | Co najmniej 250 cd/m² |
| czas reakcji plamki | Co najmniej 5 ms |
| ilość wyświetlanych kolorów | Co najmniej 16.7 mln |

Pozostałe:

| akcesoria | - kabel zasilajacy ¦ kabel DVI-D |
| --- | --- |

Urządzenie MFP z obsługą WIFI– 1 szt.:

| Gwarancja | 1 rok w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna, drukarka, kopiarka, skaner |
| maks. szybkość druku mono | Co najmniej 40 str./min. |
| normatywne obciążenie | co najmniej 400 str./mies. |
| Rozdzielczość druku | Co najmniej 4800x600 dpi |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |
| gramatura papieru | 60 - 175 g/m² |
| pojemność podajnika papieru | Co najmniej 350 szt. |
| zainstalowana pamięć | Co najmniej 256 MB |
| prędkość procesora | Co najmniej 1200 MHz |
| złącza zewnętrzne | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi |
| obsługiwane języki | HP PCL 6, HP PCL 5c |
| emulacje języków | PostScript v3 |
| druk dwustronny [dupleks] | tak |
| praca w sieci [serwer druku] | tak |
| Parametry skanowania | -Prędkość skanowania z automatycznego podajnika dokumentów (miary metryczne, obraz)Do 26 obrazów/min (w czerni) - Min format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)102 x 152 mm - Maks. format skanowania (skaner płaski)297 x 216 mm - Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie750 do 4000 - Technologia skanowaniaCzujnik CIS - Natywny format plików skanowaniaPDF, JPG - Typ skaneraSkaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów - Poziomy skali szarości256 - Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4)Do 21 str./min lub 26 obrazów/min (w czerni) - Zwiększona rozdzielczość skanowaniaDo 1200 x 1200 dpi - Rozdzielczość skanowania, optycznaDo 1200 x 1200 dpi |
| Parametry kopiowania | - Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)600 x 600 dpi - Ustawienia kopiarkiPrzyciemnianie/rozjaśnianie; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Optymalizacja - Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)600 x 600 dpi -Czas wydruku pierwszej kopii w czerni (A4)W ciągu zaledwie 7,2 s - Czas wydruku pierwszej kopii w czerni (A4, po wyjściu ze stanu uśpienia)W ciągu zaledwie 9,7 s - Kopie, maks.Do 99 kopii - Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)600 x 600 dpi - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)Maks. 40 kopii/min - Skalowanie kopiarki (automatyczny podajnik dokumentów)25 do 400% - Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień25 do 400% - Szybkość kopiowania dwustronnego w czerni (A4)Do 30 kopii/min |
| Inne | Skonfigurowanie drukarki do podłączenia do sieci |

Taśma do serwera  – 1 szt

| Praca |  |
| --- | --- |
| Pojemność bez kompresji | 1000 GB |
| Pojemność po kompresji | 2000 GB |
| Kompresja danych | 2:1 |
| Obsługiwane systemy plików | ext2,ext3,FAT32,NTFS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 500000 godz |
| Przekazanie (audycja) Danych |  |
| Szybkość przesyłania | 30 MB/s |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Waga i rozmiary |  |
| Waga produktu | 350 g |
| Pozostałe właściwości |  |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 202.9 x 135.1 x 85.1 mm |
| Rozmiar układu | 2.5'' |
| Prędkość odczytu z nośnika | 30 MB/s |
| Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f) | 41 - 113 °F |
| Wydajność, prędkość przesyłania pakietów | 480 MB/s |
| Współczynnik ciągłego przepływu danych (skompresowany) | 60 MB/s |
| Cykle ładowania/rozładowywania wkładów | 5000 |
| Czas od przesłania danych do wydruku | 15 ms |
| Szybkość obrotowa | 5400 RPM |
| Diody LED | Ready,Y |

Pakiet oprogramowania biurowego – 2 szt.:

- Typ licencji abonamentowa.

- Rejestracja on-line.

- Okres licencjonowania min. 1 rok

- Licencja musi zapewniać prace w trybie off-line

- Ilość komputerów – min. 5

- Minimalne składniki: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, klient poczty e-mail.

Aparat Cyfrowy – 1 szt.

| Typ | Lustrzanka cyfrowa |
| --- | --- |
| Mocowanie obiektywu | Mocowanie kompatybilne z „F” firmy Nikon (ze stykami AF) |
| Matryca | Kompatybilna z DX, typu CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm |
| Całkowita liczba pikseli | 24,78 mln |
| System usuwania kurzu | Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu |
| Rozdzielczość | Co najmniej 24,2 mln pikseli |
| Wielkość obrazu (w pikselach) | (L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000 |
| Zapis danych | SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I) |
| Gniazdo karty pamięci | 1 Karta pamięci Secure Digital (SD) |
| Wizjer | Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka |
| Pokrycie kadru | Około 95% w poziomie i 95% w pionie |
| Powiększenie | Około 0,82x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 m-1). |
| Dystans widzenia całej matówki | 17 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera) |
| Korekcja dioptrażu | Od -1,7 do +0,5 dpt. |
| Lustro | Szybkopowrotne |
| Przysłona obiektywu | Sterowana elektronicznie, automatyczna |
| Typ migawki | Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości |
| Czasy otwarcia migawki | Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, ustawienie T |
| Czas synchronizacji błysku | X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego |
| Tryby wyzwalania migawki | S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka), Samowyzwalacz, fotografowanie z interwalometrem |
| Samowyzwalacz | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 zdjęć |
| Pomiar ekspozycji | Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika pomiaru ekspozycji RGB |
| Kompensacja ekzpocyji | Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M, programach tematycznych i trybie noktowizora |
| Blokada ekspozycji | Blokada zmierzonej jasności przyciskiem AE-L/AF-L |
| Czułość ISO | ISO 100–25600 w krokach co 1/3 EV; dostępny automatyczny dobór ISO |
| Aktywna funkcja D-Lighting | Automatyczna, Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska, Wyłączona |
| Zakres detekcji | Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C) |
| Napęd AF obiektywu | Pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A), wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu, ręczne ustawianie ostrości (MF): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości |
| Pola AF | 39; możliwość wyboru jednego z 39 lub 11 pól AF |
| Sterowanie błyskiem | TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości 2016 pikseli możliwe dla wbudowanej lampy błyskowej; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany z pomiarem matrycowym i centralnie ważonym; standardowy błysk i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany z pomiarem punktowym |
| Kompensacja mocy błysku | Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M i programach tematycznych |
| Wskaźnik gotowości do błysku | Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną mocą |
| Balans bieli | Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 typów), światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (wszystkie oprócz pomiaru manualnego z dokładną regulacją). |
| Filmy - pomiar ekspozycji | Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy |
| Filmy - sposób pomiaru ekspozycji | Pomiar matrycowy |
| Filmy - wielkość klatki (w pikselach) i częstotliwość klatek | 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 × 720; 60p, 50p, rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to odpowiednio 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 kl./s; w każdym przypadku obsługiwana jest zarówno wysoka, jak i normalna jakość zdjęć |
| Filmy - czułość ISO | Od 100 do 25600 |
| USB | Interfejs Hi-Speed USB ze złączem mikro USB; zalecane połączenie z wbudowanym portem USB |
| Wyjście HDMI | Złącze HDMI typu C |
| Wejście Audio | Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm); współpracuje z opcjonalnym mikrofonem stereofonicznym ME-1 |
| Złącze akcesoriów | Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1, WR-R10 (sprzedawane oddzielnie). Przewody zdalnego sterowania: MC-DC2 (sprzedawany oddzielnie). Odbiorniki GPS: GP-1/GP-1A (sprzedawane oddzielnie) |
| Bateria | Jeden akumulator jonowo-litowy |
| Zasilacz | Zasilacz sieciowy (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania) |
| Dostarczane akcesoria | Gumowa muszla oczna , pokrywka bagnetu korpusu, akumulator jonowo-litowy (z pokrywką styków), pasek, ładowarka (adapter wtyczki dostarczany tylko w krajach lub regionach, w których jest wymagany; typ zależy od kraju, w którym produkt jest sprzedawany) |

OBIEKTYW – 1 szt.

| Ogniskowa | Co najmniej18–55 mm |
| --- | --- |
| Maksymalny otwór względny | Co najmniej f/3,5–5,6 |
| Minimalny otwór względny | Co najmniej f/22–36 |
| Budowa optyczna obiektywu | Co najmniej 11 soczewek w 8 grupach (1 soczewka asferyczna) |
| Kąt widzenia | Co najmniej 76° - 28°50' |
| Minimalna odległość zdjęciowa | Co najmniej 0,28 m (w całym zakresie ogniskowych) |
| Rozmiar filtra | Co najmniej 52 mm |
| Maksymalna skala odwzorowania | Co najmniej 1/3,2x |
| Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu) | Co najmniej Około 73 x 79,5 mm |
| Masa | Około 265 g |

Macierz dyskowa – 1 szt.

Procesor co najmniej 6-rdzeniowy procesor 5 kategorii 2600 o taktowaniu procesora co najmniej 3,4 GHz, Turbo Core 3,9 GHz

Architektura procesora 64-bitowy x86

Koprocesor arytmetyczny TAK FPU

Mechanizm szyfrowania TAK (AES-NI)

Pamięć systemowa co najmniej 8 GB UDIMM DDR4

Maksymalna pojemność 64 GB (4 x 16 GB) pamięci

Gniazdo pamięci 4 x Long-DIMM DDR4

Pamięć flash co najmniej 5 GB (zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem systemu operacyjnego)

Wnęka dysków 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatybilność dysków 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA

Wymieniany podczas pracy TAK

Obsługa przyspieszenia TAKi podręcznej SSD

Port Gigabit sieci Ethernet co najmniej 22 (RJ45)

Port 10 Gigabit sieci co najmniej 2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC Ethernet

Ramka Jumbo TAK

Gniazdo PCIe 4 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x8 lub PCIe Gen 3 x4* Gniazdo 3: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 4: PCIe Gen 3 x8 lub PCIe Gen 3 x4**

Port USB 3.2 Gen 1 4

Port USB 3.2 Gen 2 (10 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps Gb/s) 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps

Kształt 2U, do montażu stelażowego

Wskaźniki LED HDD 1–12, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia pamięci masowej

Przyciski Zasilanie, reset

Temperatura robocza 0 - 40 °C (32°F - 104°F)

Wilgotność względna 5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C (80,6 ˚F)

Zasilacz co najmniej 300 W (x2), 100–240 V

Poziom dźwięku nie więcej niż 37,2 db(A)

Dyski do macierzy dyskowej – 4 szt.

| Typ dysku twardego | 3.5 |
| --- | --- |
| Rozmiar HDD | 3.5 |
| Pojemność twardego dysku | Co najmniej 12000 |
| Szybkość obrotowa | Co najmniej 7200 |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| Model | HDD |
| Element dla | NAS |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | Co najmniej 256 |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego | 6 |
| Cykle start/stop | Co najmniej 600000 |
| Limit obciążenia pracą | Co najmniej 180 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | Co najmniej 1000000 |
| Pobór mocy | 7,8 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,8 |
| Pobór mocy (bezczynny) | 5 |
| Napięcie pracy | 5 / 12 |
| Początkowe natężenie prądu | 1,8 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 70 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 |